Р3-феризол (P3-ferisol)

| Описание: |  |  | Жидкая добавка к щелочным растворам, применяемая в пивоваренной и безалкогольной промышленности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преимущества продукта: |  |  | - повышает эффективность моющего раствора - предохраняет от образования накипи в щелочных растворах - не содержит поверхностно-активных веществ - не пенится |  |  |  |  |
| Свойства: |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрат: |  |  | Внешний вид: |  | коричневая жидкость* |  |  |
|  |  |  | Растворимость: |  | при 20С смешивается с водой в любых соотношениях |  |  |
|  |  |  | Плотность: |  | 1,28 -1,32 г/см3 (20 С)* |  |  |
|  |  |  | Хранить при температуре: |  | от 0 до +50 С |  |  |
|  |  |  | Содержание фосфора: |  | 0,5% |  |  |
|  |  |  | Содержание азота: |  | 0,1% |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки: |  | не применяется |  |  |
|  |  |  | ХПК: |  | 290-330 мг O2/г |  |  |
| Рабочий раствор: |  |  | Значение рН: |  | 9 – 10* (1% раствор, 20 C, деионизированная вода) |  |  |
|  |  |  | Пенообразование: |  | не пенится, можно применять в системе СИП |  |  |
|  |  | * параметры, подлежащие входному контролю |  |  |  |  |  |
| Совместимость с материалами |  |  |  | При указанных способах применения P3-феризол не действует на все щелочеустойчивые материалы. |  |  |  |
| Применение: |  |  |  | Р3-феризол® содержит специальные комплексообразующие агенты, способствующие удалению пятен ржавчины, отложений кальция и магния, органических и неорганических остатков. |  |  |  |
| Методика применения: |  |  |  | Р3-феризол® необходимо добавлять в моющий раствор отдельно от каустической соды, и не допускать смешивания их концентратов. Р3-феризол® можно добавлять непосредственно из емкости для хранения в рабочий раствор. |  |  |  |
|  |  |  |  | При приготовлении рабочего раствора необходимо сначала добавлять Р3-феризол®, а затем щелочь, для предотвращения образования накипи. |  |  |  |
| - Цех розлива |  |  |  | Бутыломоечная машина, щелочные ванны |  |  |  |
|  |  |  |  | Концентрация Р3-феризол®: 0,3 – 1,0 % Концентрация NaOН 2,0 – 3,0 % |  |  |  |
| P3-система: |  |  |  | Для добавления Р3-феризол® непосредственно в щелочную ванну мы рекомендуем использовать диафрагменный насос Р3-Elados EMP . Для проверки концентрации раствора каустической соды рекомендуется использовать индуктивный датчик электропроводности P3-LMIT 08. Раствор Р3-феризол® необходимо добавлять пропорционально добавлению раствора каустической соды. Для получения более подробной информации по применению запрашивайте наши брошюры по описанию Р3-систем. |  |  |  |
| Определение концентрации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Титрование |  |  |  | Образец: |  | 10 мл рабочего раствора |  |
|  |  |  |  | Раствор для титрования: |  | 0,01 N раствор CuSO4 2 N раствор уксусной кислоты |  |
|  |  |  |  | Индикатор: |  | Фенолфталеин, PAN |  |
|  |  |  |  | Фактор титрования: |  | 0,044 |  |
|  |  |  |  | Объем 0,01 N CuSO4 x 0,044 = % (весовые) P3-феризол |  |  |  |
| Безопасность |  |  |  | Согласно имеющимся данным настоящий продукт является безопасным с точки зрения Закона о химических препаратах или Постановления об опасных химических веществах от 26 августа 1986 г. (включая первую поправку от 16 декабря 1987 г.). При работе с раствором требуется соблюдать обычные меры предосторожности. |  |  |  |
| Информацию как о мерах предосторожности при обращении с раствором, так и о первой помощи при неосторожном обращении с ним Вы можете прочитать в перечне данных по безопасному применению. При употреблении раствора в специфических целях проконсультируйтесь у представителя отдела Гигиены пищевой промышленности о правилах такого применения и необходимом оборудовании. |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |  |  |  |  |  |  |  |